Udsætningsplan for vandløb til Karresbæksminde Bugt

### Distrikt 6 - vandsystem 13-31

I. Indledning

Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandsystemer til Karrebæksminde Bugt. Undersøgelsen er foretaget i perioden 7. til 21. september 2005 af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg med assistance fra medlemmer af Sydsjællands Ørredfond.

Udsætningsplanen er en revision af den tidligere plan fra 1998. Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje.

Oplysninger vedr. bl.a. målsætning, miljøtilstand, m.m. er hentet på henholdsvis Vestsjællands Amt og Storstrøms Amts hjemmesider. Næstved Kommune har givet oplysninger om vandløbsrestaurering og gydegrusudlæggelse i enkelte vandløb i Næstved Kommune. Medhjælp fra Ringsted Produktionsskole og medlemmer af Sydsjællands Ørredfond har bidraget med supplerende oplysninger vedr. vandløbenes tilstand.

Udsætninger i vandløbene bliver varetaget af Sydsjællands Ørredfond.

Metode

Udsætningsplanen er inddelt i 4 afsnit og et tilhørende oversigtskort.

På kortet er der udlagt et stationsnet på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningstation. Ved teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis blevet besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som et punkt med nummer. Såfremt der tillige er udsætning, vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe der skal udsættes. Såfremt et vandløb eller vandløbsstrækning er skønnet uegnet for ørred, vil dette ligeledes være angivet ved et symbol. Forurening er angivet, såfremt dette alene gør vandløbet uegnet for ørred.

Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene, som besigtigelser i forbindelse med kvalitative og kvantitative bestandsanalyser, udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet. Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde hvor der ved første befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet.

Stationsnumrene angivet i bilag 1 og på kortet (bilag 2) refererer til de samme lokaliteter. Bilag 1 viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørredvand efter skala 0 - 5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m2, opdelt i yngel (under 1 år) og ældre. Desuden er der angivet hvilke fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer.

Undersøgelsen har omfattet 135 stationer. På 82 stationer er der alene foretaget besigtigelser, mens der på 53 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri.

Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m2 eller derover må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m2 anses for tilfredsstillende, og drejer det sig om fisk på over 20 cm må en tæthed på 7/100 m2 og derover være tilfredsstillende.

Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn.

Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel:

|  | Antal ørred pr. 100 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biotops- karakteren | Yngel | ½-års | 1-års | Store |
| 5 | 300 | 75 | 30 | 10 |
| 4 | 240 | 60 | 24 | 8 |
| 3 | 180 | 45 | 18 | 6 |
| 2 | 120 | 30 | 12 | 4 |
| 1 | 60 | 15 | 6 | 2 |

Resultater

Siden undersøgelsen i 1997 er der foretaget nogle væsentlige tiltag til gavn for ørredbestandens bevægelsesfrihed og udbredelse. Bl.a. er Suså blevet frilagt gennem Næstved, ved Tuel Mølle er stemmeværk og fisketrappe erstattet med et stryg, der er fjernet to spærringer i Lynge Å og der er foretaget restaurering/frilægning/genslyngning i Ellebæk, Rønnebæk og Fladså.

Vandkvaliteten forekommer generelt forbedret og i flere vandløb bliver vedligeholdelsen foretaget miljøvenlig.

Nedenstående skema viser udbredelsen af ørred i 1997 og 2005 for henholdsvis ½-års ørred (selvreproduceret) og for ældre, som omfatter både vildørred og udsatte ørred.

| Vandløbsnavn | Årstal | Antal befiskede stationer | Stationer med Yngel |  | Stationer med Ældre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | På antal st. | % af befiskede stationer | På antal st. | % af befiskede stationer |
| Saltø Å | 1997 | 5 | 2 | 40 | 1 | 20 |
| Saltø Å | 2005 | 8 | 7 | 88 | 3 | 38 |
| Suså | 1997 | 28 | 5 | 18 | 9 | 32 |
| Suså | 2005 | 32 | 17 | 53 | 22 | 69 |
| Rønnebæk | 1997 | 0 | - | - | - | - |
| Rønnebæk | 2005 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Fladså | 1997 | 8 | 6 | 75 | 4 | 50 |
| Fladså | 2005 | 11 | 11 | 100 | 9 | 82 |

Som det fremgår af tabellen er antallet af stationer med både ½-års - og ældre ørred øget væsentlig gennem den seneste periode. Det gennemsnitlige antal ørred pr.100 m2 på stationer med ørred er ligeledes øget, undtagen for Susåens vedkommende. Her er fundet flere stationer med ørred, men til gengæld er den gennemsnitlige tæthed ikke så stor som tidligere.

Se efterfølgende skema:

| Gennemsnitlig antal ørred pr. 100 m2, for stationer med ørred |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ½-års |  | Ældre |  |
| årstal | 1997 | 2005 | 1997 | 2005 |
| Saltø Å | 31 | 62,4 | 1 | 1,4 |
| Suså | 48 | 26,7 | 2,3 | 3,7 |
| Rønnebæk | - | 159,8 | - | 9,5 |
| Fladså | 18,0 | 58 | 1,4 | 10,2 |

Undersøgelsen beviser, at når der etableres fri passage frem til egnede gydepladser, skabes varierede forløb samt foretages miljøvenlig vedligeholdelse og vandkvaliteten er god, vil ørred hurtig indtage vandløbene som gyde- og opvækstområder.

Det skal bemærkes, at der i landsdelen er store stækninger vandløb hvor de fysiske forhold pga. reguleringer m.m. er for ringe til kunne opretholde en ørredbestand, - at der er potentielle ørredvandløb, som sommerudtørrer pga. vandindvinding, især omkring Ringsted, - at der er enkelte vandløb hvor vandkvaliteten forsat er for ringe, f.eks. i afløbet fra Valsølille Sø ved Næbs Mølle samt i Møllebæk ved Askov Huse i Fladså systemet.

Torpe Kanal, som er et velegnet gyde- og opvækstvandløb, men med ringe gennemstrømning i tørre sommer- og efterårsperioder, bør sikres en større vandgennemstrømning. Vandføringen er periodisk så svag at den alene kan udgøre en begrænsning for ørredbestandens størrelse. For at udnytte vandløbets produktive potentiale, som er et af de bedste i Suså-systemet, bør kanalen sikres en større del af vandet fra øvre Suså i sommer- og efterårsmånederne.

Forslag til forbedring af de fysiske forhold

Passageforhold

Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende ørredbestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri passage i vandløbene. Dette kan man opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan ændres ved udlægning af sten og gydemateriale.

Der bør sikres lettere opgangsforhold i Brødebæk, gennem skoven ved Hestehave.

Vedligeholdelse

Det er af afgørende betydning at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at oprensningen ikke fjerner skjul, sten og gydebund. Men i stedet medvirker til at skabe et varieret forløb.

Gydegrus og sten

Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold, såsom vandstrøm og vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, og disse bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Herved skabes der skjul og standpladser samt gode fysiske forhold for fisk og vandløbsinsekter. Disse tiltag vil ligeledes være med til at ilte vandet og øge vandløbenes selvrensende effekt.

Der bør udlægges mere gydemateriale og større sten i Sneslev Lilleå. Desuden bør der udlægges større sten og emner, som kan indsnævre strømrenden samt skabe et varieret forløb i hovedløbet af Saltø Å, Harrested Å, øvre Suså,  Frømose Å, i tilløb ved Hulegård samt i Rønnebæk.

Sandvandring

Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende faktor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt at dimensionen er rigtigt, og der løbende er kontrol med evt. behov for tømning.

Ved Alsted-Flinterup er Tuel Å i engområdet nedtrådt af kreaturer, vandløbsstrækningen bør indhegnes.

Tilgroning

Ved vandløb der har tendens til tilgroning vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden, eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde.

I dele af Saltø Å, Sneslev Lilleå, Frømose Å, Tuel Å og Møllebæk ved Tyvelse er er der tendens til tilgroning.

På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m., bør resultaterne af udsætningsplanens virkning kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg.

Øvrige udsætningsplaner i distrikt:

Udsætningsplan for sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt,

Distrikt 04, vandsystem 01-19 / Distrikt 06, vandsystem 01- 12, 2006

II. Bedømmelse af de enkelte vandløb

| Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 | Bedømmelse | Udsætningsmateriale og antal |
| --- | --- | --- |
| 06-13 |  |  |
| Maderende (1) | Sommerudtørrende! Lgd.: ca. 0,6 km, |  |
| 06-14 |  |  |
| Vandløb ved Basnæs | Eksisterer ikke. |  |
| 06-15 |  |  |
| Tjæreby Rende (1-2) | Reguleret og sænket vandløb med ringe sommervandføring. Delvis rørlagt samt påvirket af spildevand fra Tjæreby. Uegnet til ørredudsætning. Lgd.: ca. 7 km, br.: 1-3 m, dybde: 10-30 cm. |  |
| 06-16 |  |  |
| Fladmose Å (1-2) | Ligeledes et reguleret og sænket vandløb med ringe sommervandføring. Påvirket af spildevand fra Ørslev. Uegnet til ørredudsætning. Lgd.: ca. 6,2 km, gbr.: 2 m, dybde: 20-25 cm. |  |
| 06-17 |  |  |
| Tørvemølle Rende (1) | Delvis sommerudtørrende. På undersøgelsestidspunktet stod vandet i ”pytter”. Påvirket af spildevand fra Rude og fra fritliggende ejendomme. Uegnet til ørredudsætning. Lgd.: ca. 2,7 km, br.: 2,5-3 m, dybde: 0-5 cm. |  |
| 06-18 |  |  |
| Vandløb gennem Bisserup (1) | Vandløb uden fiskerimæssig interesse. Sommerudtørrende. Lgd.: ca. 1km. |  |
| 06-19 |  |  |
| Møllerende Bjørnbæk (1-2) | Reguleret vandløb med svag vandstrøm, formentlig sommerudtørrende på øverste strækning. Nederste strækning er kanalagtig og med svag vandstrøm samt afløb gennem klapsluse til Karrebæksminde Bugt. Påvirket af spildevand fra områdets beboere. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 6,6 km, br.: 1,2-4 m, |  |
|  | For at opnå en god fordeling af mundingsudsatte ørred inden for det område udsætningsplanen omhandler, kan der foretages mundingsudsætning fra Bjørnebæk Bro. |  |
|  | Mundingsudsætning | Max. 10.000 stk. |
| 06-20 |  |  |
| Grøft ved Vesterhave (1) | Sommerudtørrende. Ikke besigtiget ved denne undersøgelse. Lgd.: ca. 0,4 km. |  |
| 06-21 |  |  |
| Saltø Å | Saltø Å-systemet er reguleret og generelt sænket betydeligt under omgivende terræn. Vandsystemet er præget af ringe faldforhold samt ringe fysisk variation. Det skal dog bemærkes at den miljøvenlige vandløbsvedligeholdelse, som nu praktiseres i hovedløbet, delvis har skabt et varieret forløb med gode skjul og opvækstpladser for ørred ligesom stort set alle mulige gydepladser nu benyttes. Det kan anbefales at den miljøvenlige vedligeholdelse suppleres med udlægning af større sten i det kanalagtige hovedløb. Det skaber fysisk variation og giver gode skjul og standpladser for ørred. Derudover bør der etableres sandfang i forbindelse med gydeområderne. |  |
| (1) | Hovedløbet, fra sammenløbet Pibergrøften og Piberåen til nedstrøms for Krumme Bro, er kanalagtig og med ringe fysiske forhold for ørred. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 4 km, br.: 3 m, dybde: 10 cm. |  |
| Saltø Å (2-3) | På det videre forløb til Hårslev er der delvis gode faldforhold, egnet gydebund samt et varieret forløb pga. miljøvenlig vedligeholdelse. Denne strækning huser en naturlig ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 4 km, gbr.: 2,4 m, dybde: 10-50 cm. |  |
| (4-8) | Nedstrøms fra Hårslev til udløbet i Karrebæksminde Bugt fremstår åen som et kanaliseret vandløb med jævne faldforhold. Strækningen rummer dog delstrækninger med velegnet gydebund og varieret forløb pga. miljøvenlig vedligeholdelse, men også delstrækninger med svag vandstrøm, der ikke kan betragtes som opholdsted for ørred. I alle velegnede områder blev der registreret selvreproduceret ørredyngel samt ældre. I de stillestående områder blev der ikke konstateret ørred. Den registrerede ørredbestand svarer nogenlunde til biotopskarakteren. Bortset fra mundingsudsætningen, ingen udsætning i hovedløbet. Lgd.: ca.17,3 km, gbr.: 4,2 m, dybde: 15->45 cm. |  |
|  | Mundingsudsætning | Max. 8.000 stk. |
|  | Tilløb til Saltø Å |  |
| Ellebæk/Pibergrøft Snogebæk/Piberå Maglemose Rende | Lgd.: ca. 3,6 km. Lgd.: ca. 6 km. Lgd.: ca. 1,9 km. Vandløb, der ved sammenløb danner Saltø Å. Uden fiskerimæssig interesse. Ikke besigtiget. |  |
| Tilløb fra Fyrendal Skov (9) | Grøft med mudderet bund og stillestående vand. Kan sommerudtørre. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2,2 km, br.: 1 m, dybde: 0-5 cm. |  |
| Lunggrøften (10) | Afvandingsgrøft med stillestående vand, delvis udtørret. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2,5 km, br.: 1,5 m, dybde: 0-10 cm. |  |
| Møllebæk (Kohavegrøften) (11) | Afvandingskanal. Modtager renset spildevand fra renseanlægget ved Arløse. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 7,3 km, gbr.: 3,5 m, |  |
| Harrested Å | Den øvre strækning kan delvis sommerudtørre. Ikke besigtiget. Lgd.: ca. 5 km. |  |
| (12) | I området ved Vallensved Bro var vandstrømmen på undersøgelsestidspunktet svag og den sandede-letgrusede bund belagt med et tyndt lag slam. Generelt med ringe fysiske forhold for ørred. Alligevel blev der registreret en lille naturlig yngelbestand på stationen. |  |
| (13) | På nederste strækning er forholdene forbedret en anelse, men fortsat med svag vandstrøm og ringe fysisk variation. På denne strækning blev der registreret en god bestand af årets yngel. Der bør iværksættes nogle forbedringer af de fysiske forhold, der kan skabe en større fysisk variation i vandløbet. F.eks. ved udlægning af større sten, som kan indsnævre strømrenden, give gode skjul og standpladser. Desuden bør vedligeholdelse foretages miljøvenligt. Strækningen rummer en passende ørredbestand for biotopen. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 4,7 km, br.: 1,7 m, dybde: 5-15 cm. |  |
| 06-22 |  |  |
| Suså (Huleå) (1-2) | Vandløbet udspringer i området ved Tingerup Lykke og har på strækningen til Grunderupvej gode faldforhold og stenet-gruset bund. Strækningen kan sommerudtørre. Det videre forløb gennem Gøgsmose til opstrøms for Ny Næstvedvej, vest for Rønnede, er grøftagtigt med svag vandstrøm og i øvrigt ringe fysiske forhold for ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 4 km, gbr.: 1,3 m, dybde: <3-25 cm. |  |
| (3) | På den korte strækning fra området ved Ny Næstvedvej til sammenløbet med Brødebæk er der gode strøm, bund- og skjulforhold for ørred. |  |
| Suså (Hule Å) (3) fortsat | Måske pga. at der umiddelbart før besigtigelsen er foretaget en miljøvenlig oprensning af strækningen. Der er tillige korte passager med egnet gydebund, men der blev ikke registreret ørred på strækningen. Der kan forsøgsvis udsættes ½-års ørred. Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 1,3 m, dybde: 5-30 cm. |  |
|  | Her udsættes | 900 stk. ½-års |
| (4-16) | Den lange strækning fra førnævnte sammenløb til udløbet i Tystrup Sø er kanalagtig og generelt med ringe faldforhold og fysisk variation. I området ved Gisselfeldt er enkelte delstrækninger med egnede forhold for ørred. Ved Nybro var åen dækket af trådalger. Bunden er hovedsagelig sandet og kun få områder har egnet gydebund for ørred. Siden undersøgelsen i 1997 er der forsøgsvis årligt udsat 16.000 stk. 1-års ørred, senest i foråret 2005. Trods disse årlige udsætninger, blev der kun registreret ganske få ørred i vandløbet. Ørred undviger formentlig fra området pga. ringe vandstrøm, skjulforhold og måske periodisk utilfredsstillende vandkvalitet. Udsætningerne forekommer delvist at være spildt. Der foreslås derfor kun udsætning ved et par stationer på strækningens øvre del. Forsøgsvis med ½- års fisk. Udover få ørred blev der registreret aborre, gedde, grundling, krebs, pigsmerling og skalle. Lgd.: ca. 51 km, br.: 4-8 m, |  |
|  | Her udsættes | 2500 stk. ½-års |
| (17-20) | Strækningen fra Tystrup Bavelse Sø til havnen i Næstved er stor, roligt flydende og hovedsagelig med sandet bund. I forbindelse med etableringen af stryget ved Holløse Mølle er der udlagt sten og gydemateriale, som har skabt et flot og varieret forløb omkring møllen. Et potentielt gyde- og opvækstområde for ørred. Men pga. åens størrelse kunne området ikke elektrobefiskes ved vadning. Den aktuelle ørredbestand er derfor ukendt. Øvrige del af vandløbet kan ikke betragtes som opvækstvand for ørred |  |
|  | Lgd.: ca. 17 km, Ved Holløse Mølle udsættes | 5000 stk. ½-års |
|  | Mundingsudsætning | Max. 9.000 stk. |
|  | Tilløb til Suså, højre side |  |
| Svalebæk (21) | Afvandingsgrøft med stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 4,5 km, br.: 1,1 m, dybde: 25 cm. |  |
| Søbæk (22) | Afvandingsgrøft med stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: 4 km, br.: 1,8 m, dybde: 20 cm. |  |
| Gillesbæk (23) | Grøft med stille-svagt strømmende vand. Modtager overfladevand fra Haslev. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 4,2 km, br.: 2 m, dybde: 5-20 cm. |  |
| Orned Bæk (24) | Grøft med stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 5,2 km, gbr.: 1,3 m, dybde: 25 cm. |  |
| Sneslev Lilleå (25-26) | Hele vandløbet er reguleret og delvis sænket betydelig under omgivende terræn. Øvre strækning fra udspring til Farendløsevej er hårdhændet vedligeholdt. Ikke ørredvand. Generelt er der ringe faldforhold i vandløbet og hovedsagelig sandet bund. Men nedstrøms for vejbroen ved Farendløsevej er en kort strækning med varieret forløb og egnet gydebund. Oprensningen var her foretaget skånsomt. I området ved Fredsgårde var der ikke foretaget oprensning på undersøgelsestidspunktet. Åen var her tilgroet og kraftig opstuvet. Som helhed ikke udsætningsvand og der er ikke foretaget udsætninger i vandløbet, alligevel blev der registreret en lille selvreproduceret yngelbestand ved Farendløsevej (st.25) og en enkelt bækørred på 62 cm. ved st. 26. Der vil fortsat ikke blive anbefalet udsætning i vandløbet. Men det anbefales at der i vandløbs |  |
| Sneslev Lilleå (25-26) fortsat | plejen tages hensyn til denne formentlig skrøbelige ørredbestand ved lempelig og miljøvenlig grødeskæring. Desuden kan gydeforholdene forbedres ved udlægning af grus og større sten, som kan skabe variation i forløbet. Evt. bør der etablere et sandfang opstrøms Farendløsevej. Strækningen nedstrøms for Hjelmsø Bro til udløb i Suså er kanalagtig og med ringe fysiske forhold for ørred. Ingen udsætning i vandløbet. Lgd.: ca. 7,8 km, br.: 2 m, dybde: 10-25 cm. |  |
| Vendebæk (27) | Tilløb til Sneslev Lilleå. Afvandingskanal med stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 7,2 km, gbr.: 2,5 m, dybde: 5-40-70 cm. |  |
| Gasemose Bæk (28) | Ligeledes et tilløb til Sneslev Lilleå med stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 3,9 km, br.: 1,2 m, dybde: 0-10 cm. |  |
| Tilløb til øvre Sneslev Lilleå øst for Farendløse Tilløb til tilløbet Tilløb ved Nyhus | Tilløbene til øvre Sneslev Lilleå blev ikke besigtiget. Tilløbene skønnes uegnet for ørred. Lgd.: ca. 4,5 km. Lgd.: ca. 2,8 km. Lgd.: ca. 2,1 km |  |
| Ringsted Å (29-34) | Et stort vandløb, som bl.a. afvander Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø. Bortset fra ganske korte strækninger med potentiel gydebund ved Høm Mølle og Englerup kan åen pga. sin størrelse ikke betragtes som et opvækstområde for ørred. Der blev ikke registreret ørred ved fiskeriet over grusbunden ved Englerup. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 18 km, gbr.: 7 m, |  |
| Vandløb øst for Kyringe | Et tilløb til Gyrstinge Sø. Ikke besigtiget. Lgd.: ca. 1,2 km, |  |
| Tilløb fra Vielsted (35) | Et grøftagtigt tilløb til Gyrstinge Sø med ringe vandstrøm og i øvrigt ringe fysiske forhold for ørred. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 2,4 km, br.: 1,2 m, dybde: 10 cm. |  |
| Frømose Å (36) | Strækningen fra udspring til Vang Huse er en reguleret afvandingsrende med ringe fysiske forhold for ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 11 km, br.: 3,2 m, |  |
| (37-38) | Det videre forløb til udløbet i Gyrstinge Sø er delvis med egnede forhold for ørred. Vandløbsbunden er sandet-gruset, stedvis er med gode skjul og opvækstpladser, men sommervand-føringen er svag. Der blev ikke registreret ørred ved vores undersøgelse. Men det skal bemærkes at Limno Consult, som ligeledes har udført undersøgelse i vandløbet, har registret få ældre ørred i åen. Der er siden 1999 foretaget forsøgsudsætning med yngel i vandløbet, uden det store resultat. Det forekommer at vandløbet delvis og periodisk vokser til i pindsvineknop, vandet stuver op og er stillestående, ikke velegnet for yngel. På strækningen nedstrøms for St. Bøgeskovvej er der delvist egnet gydebund samt udmærkede skjul for ørredyngel, men ganske få skjul for større ørred. Der bør udlægges større sten på strækningen, som kan give skjul og skabe variation i vandløbet. Det foreslås at der forsøgsvis udsættes ½-års ørred ved Vang Huse og yngel nedstrøms ved St. Bøgeskovvej. Lgd.: ca. 3 km, gbr.: 2,4 m, dybde: 5-15-35 cm. |  |
|  | Her udsættes Her udsættes | 1300 stk. yngel 1000 stk. ½-års |
| Stængebæk Vigersdal Å (39-40) | Københavns Vandforsyning pumper vand ind fra dette område. Dette er formentlig medvirkende årsag til at vandløbet, i dette tilfælde op til 3 meters bredde, er sommerudtørrende. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 7,2 km, |  |
| Vandløb fra Valsølille Sø (41-43) | Ligeledes præget af vandindvinding til Københavns Vandforsyning og kan sommerudtørre. Men på undersøgelsestidspunktet var der svag vandføring. Som helhed er det et vandløb med udmærkede faldforhold og sandet-gruset-stenet bund. |  |
| Vandløb fra Valsølille Sø (41-43) fortsat | # Vandløbet forurenes ved Næbs Mølle, hvor bunden var grå af bakteriebelægning og ”lammehaler”. Forureningen var dog aftaget ved Ortved, hvor der i et høl blev registreret aborre, gedde, suder og en enkelt ældre ørred. Nederste del af vandløbet, ved Vigerseted, var næsten udtørret. # Pga. afstrømningsforholdene gennem den nedre sommerudtørrende del og den sommerudtørrende Stængebæk, uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 6 km, gbr.: 1,6 m, dybde: 5-10-30 cm. |  |
| Ørvadsgårdløbet (44) | Ganske lille vandløb med tilløb til Haraldsted Sø. Tilløbet er beliggende i utilgængelig slugt bag dyrkede marker og blev derfor ikke befisket. Tilløbet er delvis med et bredt udfladet forløb med gode faldforhold og gruset-stenet bund. Lettere okkerpåvirket. På undersøgelsestidspunktet yderst beskeden vandføring. Vandløbet har været benyttet til yngeludsætning, men skønnes nu for ubetydelig og for vanskeligt tilgængelig til udsætning. Lgd.: ca. 0,5 km, br.: 1-3 m, dybde: <5-8 cm. |  |
| To mindre tilløb til Haraldsted Sø ved Vrangeskov | Tilløbene blev ikke besigtiget, men kan muligvis huse selvreproducerende ørredbestande. Østlige tilløb: ca. 1,2 km. Vestlige tilløb: 2,7 km. |  |
| Haraldsted Å (45-46) | Tilløb til Haraldsted Sø. Strækningen fra udspring til Haraldsted er grøftagtig med svag vandstrøm og ringe fysiske forhold for ørred. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 4,3 km, gbr.: 1,2 m, dybde: <5-15 cm. |  |
| (47) | I nederste del af åen gennem Haraldsted er der god vandstrøm, sandet-gruset bund med gode skjul og opvækstpladser. Denne strækning huser en selvreproducerende ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 0,8 km, br.: 2 m, dybde: 10-20 cm. |  |
| Lilleå (48-49) | Øvre del af vandløbet er præget af vandindvinding til Københavns Vandforsyning og kan delvis udtørre. Nederste del er kanalagtig og med roligt flydende vand. Modtager renset spildevand fra Ringsted Renseanlæg. Uegnet til ørredudsætning. Lgd.: ca. 7 km, |  |
| Vognsbæk (50-52) | Reguleret og udrettet vandløb med jævn-gode strømforhold og sandet gruset bund. Delvis med fortrinlige fysiske forhold for ørred, især på midtvejsstrækningen opstrøms for jernbanen. Delvist med velegnet gydebund. Rørlagt i området ved dækfabrikken ved Lille Vetterslev. Vandløbet er anvendt til udsætning, men der blev kun registreret få ældre ørred. Fortsat udsætning. Udsætningen ved st. 51 kan foregå fra ejendommen Englerupvej 49, ca. 300 m at gå/ køre over mark eller kan foretages ved fordeling ned- og opstrøms fra stationerne 50 og 52. Lgd.: ca. 3,4 km, gbr.: 1 m, dybde: 5-20 cm. |  |
|  | Her udsættes | 4700 stk. yngel |
| Tuel Å (53) | Strækningen fra Tuel Sø til Fjenneslev Mølle er kanalagtig, roligt flydende og generelt med ringe fysiske forhold for ørred. Ikke udsætningsvand. Lgd.: ca. 5,2 km, gbr.: 3 m, dybde: 20-50 cm. |  |
| (54-56) | Nedstrøms fra Fjenneslev Mølle til udløbet i Suså er åen mere slynget, delvist med et næsten naturligt forløb. Der er god vandstrøm og bunden er sandet-gruset-stenet. Der er velegnede gydeområder jævnt fordelt på hele strækningen. I 2002 blev stemmeværket og fisketrappe ved Alsted Mølle erstattet af et omløbsstryg. Ved undersøgelsen i 1997 blev der ikke registreret ørredyngel opstrøms for stemmeværket. Hvorimod der nu, efter at stemmeværket er fjernet, blev fundet yngel på hele strækningen op til Fjenneslev Mølle. Antalsmæssigt ikke optimal i forhold til biotopskarakteren, men det anbefales at ørredbestanden får lejlighed til at udvikle sig naturligt. Ingen udsætning. |  |
| Tuel Å (54-56) fortsat | Det skal bemærkes at vandløbsstrækningen omkring Tornmarksvej var meget udtrådt af kreaturer. Der bør her foretages en afhegning af vandløbet. Lgd.: ca. 5,2 km, gbr.: 3,1 m, dybde: 5-35 cm. |  |
| Tilløb til Tuel Å vest for Hylstrup (57) | Delvis udtørret. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 5 km, br.: 1 m, |  |
| Lynge Å (58) | Øvre del af vandløbet fra oprindelse til sydøst for Eigård kan sommerudtørre. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 1 km, |  |
| (59-60) | På det videre forløb til udløbet i Suså er der gode faldforhold, god vandstrøm, egnet gydebund samt gode skjul og opvækstpladser ved underskårne brinker, trærødder og større sten m.m. De tidligere spærringer nord for Søgård og ved Suserupvej er erstattet af stenstryg. Vandløbet huser nu en naturlig ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 1,1 m, dybde: 10-35 cm. |  |
| Tilløb til Tystrup Sø ved Hulegård (61) | Et fortrinligt lille vandløb, syd for Lynge-Eskildstrup, med god vandstrøm og gruset-stenet bund. Tilløbet huser nu en selvreproducerende ørredbestand. Dog skal bemærkes, at der er få skjul for større ørred. Der blev ikke registreret ældre ørred på den befiskede strækning, men i høllet ved vejbroen stod ca. 20 ørred i størrelsen 16-25 cm. Der bør udlægges nogle større sten eller emner som kan skabe variation og give skjul for større ørred. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,3 km, br.: 1,2 m, dybde: 5-8-15 cm. |  |
| Hulebæk (62) | Vandløbets øvre del er rørlagt til Rejnstrupvej. Strækningen herfra til Kastrup Overdrev er reguleret og sænket betydelig. Svag vandstrøm og sandet bund. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 1,3 km, br.: 1,2 m, dybde: 5-8-15 cm. |  |
| Hulebæk (63-65) | Kort inde i Kastrup Overdrev forbedres de fysiske forhold betydeligt. På strækningen ned til den lille sø i dyrehave er der gode faldforhold, god vandstrøm samt egnede gydepladser og fortrinlige opvækstforhold. Strækningen huser en god naturlig, men lokal ørredbestand. Pga. af indhegning for kronvildt kunne nederste st. 65 ikke besigtiges. Umiddelbart forekommer der ikke at være foretaget ændringer siden 1997. Dvs. at der er et stemmeværk som spærrer for opgang og vanskeliggør nedgangen for vild-ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1,3 km, br.: 1,2 m, dybde: 5-8-15 cm. |  |
| Pilebæk (66) | Skovgrøft med stille-svagt strømmende vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,3 km, br.: 1 m, dybde: <2-10 cm. |  |
| Evegrøft (67-68) | Afvandingsgrøft/kanal med udløb til Næstved gravede havnekanal. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 6 km, gbr.: 2,1 m, |  |
|  | Tilløb til Suså, venstre side |  |
| Brødebæk (69-71) | Et vandløb med fortrinlige fysiske forhold for ørred. Der er varierede strøm og bundforhold samt gode skjul og opvækstpladser. Delvis med velegnet gydebund, men også områder med groft grus-stenet bund, som er vanskelig for gydefiskene at benytte. Ørredbestanden er faldet drastisk i forhold til i 1997 og tidligere undersøgelse, nu blev der ikke registreret yngel på de 2 øverste stationer. Forsøgsudsætninger i vandløbet blev påbegyndt i 1984. Udsætningerne opbyggede herefter en selvreproducerende ørredbestand. I 1990 kunne udsætningerne indstilles. Det anbefales nu at genoptage yngeludsætning øverst i vandløbet. Ligeledes anbefales, at den vanskelige passage ved skovvejen umiddelbart nedstrøms for skovvejen ”Kløftevej” i Hestehave Skov gøres lettere passabel for opgangsfisk. Lgd.: ca. 4 km, gbr.: 2,6 m, dybde: 5-30 cm. |  |
|  | Her udsættes | 6000 stk. yngel |
| Jydebæk (72-75) | Reguleret og sænket afvandingsgrøft/kanal med ringe fysiske forhold for ørred. Svag vandstrøm og hovedsagelig sandet bund, men enkelte delstrækninger med potentiel gydebund. Vandløbet maskinoprenses og er stort set blottet for standpladser for ørred. Der er siden 1998 forsøgsvis foretaget udsætning af 1-års ørred i vandløbet, senest i foråret 2005, men der blev ikke observeret ørred ved undersøgelsen. Indtil videre ingen udsætning. Lgd.: ca. 9 km, gbr.: 1,9 m, dybde: 10-35 cm. |  |
| Møllebæk (76-77) | Reguleret og grøftagtigt vandløb. På stækningen fra udspring til nedstrøms for Tyvelse er der svag vandstrøm, slammet bund og på undersøgelsestidspunktet helt tilgroet. Der blev ikke registreret ørred og det er ikke opholdsvand for ørred. Såfremt de rette fysiske forhold var til stede, ville der formentlig trække ørred op fra nederste del af bækken. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,9 km, gbr.: 1,6 m, dybde: 3-35 cm. |  |
| (78) | I nederste del af bækken er der bedre fald samt stenet-gruset bund. Denne strækning huser en selvreproducerende ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1 km, br.: 2 m, dybde: 10-35 cm. |  |
| Torpe Kanal (79) | Torpe Kanal er etableret som aflastning for Suså. Kanalen udskiller fra Suså syd for Tybjerglille og passerer nord om Herlufmagle, syd om Glumsø til udløb i Bavelse Sø. Den øvre strækning fra Suså til opstrøms for Tingbro er med svag vandstrøm og ringe fysiske forhold for ørred. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,8 km, |  |
| (80-83) | På det videre forløb til Bavelse Sø er der gode fald- og bundforhold samt velegnede skjul og standpladser, især ved sten og trærødder. Egnet gydebund er jævnt fordelt over hele strækningen. Gydpladserne benyttes i nogen omfang, ifølge lokale oplysninger er der 40-50 gydeban- |  |
| Torpe Kanal (80-83) | ker hver sæson på strækningen. Ved undersøgelsen blev der registreret ørredyngel på 4 ud af 5 befiskede stationer, men i ringe antal. Generelt er vandkvaliteten god, men vandføringen er periodisk meget svag, så svag at den alene kan udgøre en begrænsning for ørredbestandens størrelse. For at udnytte vandløbets produktive potentiale, som er et af de bedste i Suså- systemet, bør kanalen sikres en større vand gennemstrømning i de tørre sommermåneder. Indtil videre supplerende udsætning. Lgd.: ca. 8,5 km, gbr.: 4,2 m, dybde: <3-35 cm. |  |
|  | Her udsættes | 5000 stk.½-års |
| Valmosegrøft Vase Grøft (84) | Afvandingsgrøfter med stillestående vand. Ikke egnet til udsætning. Men ifølge oplysninger fra Næstved Kommune er der registreret ørred på strækningen mellem jernbanen og udløbet i Suså. Lgd.: ca. 7,5 km, br.: 2-3 m, dybde: 30 cm. |  |
| Tilløb fra Stenskov (85) | Et skovvandløb med et snoet og næsten naturligt forløb samt gruset-stenet bund. Vandløbet er sommerudtørrende. Tør på undersøgelsestidspunktet. Uegnet til ørredudsætning. Lgd.: ca. 2,5 km, |  |
| Ellebæk | Et vandløb gennem Næstved. Ikke besigtiget ved undersøgelsen. Ifølge oplysninger fra Næstved Kommune er det et lille vandløb med gode faldforhold hvori kommunen har foretaget flere vandløbsforbedrende foranstaltninger som frilægning, genslyngning mellem private haver samt udlægning af sten og gydegrus. Næstved Kommune har registreret havørredopgang og ørredyngel i bækken. Lgd.: ca. 3,6 km, |  |
| 06-23 |  |  |
| Evegrøft | Se under Suså, st. nr. 67 og 68. |  |
| 06-24 |  |  |
| Rønnebæk (1-2) | En reguleret og sænket grøft fra området ved Rønnebæksholm. Herfra passerer den igennem åbent terræn langs Hovedmose Skov og videre langs og igennem beboelsesområdet i den syd-lige bydel af Næstved til udløb i Susås gamle nu afskårne nedre løb. Vandløbet er tidlige blevet bedømt uegnet for ørred og fremstod også på undersøgelsestidspunktet hovedsagelig som et afrettet vandløb præget af bymæssig bebyggelse, svag vandstrøm, slammet sandbund og delvist med ringe fysisk variation. Næstved Kommune har dog over en periode foretaget fysiske forbedringer i vandløbet. Bl.a. er der frilagt ca. 1 km vandløb ved Rønnebæksholm, der er etableret dobbeltprofil, delstrækning genslynget og der er udlagt sten og gydemateriale. Disse tiltag er grundlaget for, at der nu er en forbavsende stor selvreproducerende ørred-bestand i bækken. Så stor at der forekommer mangel på standpladser for ældre ørred. Det anbefales at der udlægges flere større sten på strækningen nedstrøms for Parkvej. Det skal bemærkes at Næstved Kommune har planer om flere forbedringer i øverste del af vandløbet. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 10-30 cm. |  |
| 06-25 |  |  |
| Fladså (1-12) | Fladså er som helhed et fortrinligt gyde- og opvækstvandløb for ørred. På alle befiskede stationer er der ørred i et antal, som svarer til biotopskarakteren. Hele strækningen fra udspring til Fladså Bro er velegnet gyde- og opvækstvand. Herefter er åen mere kanaliseret. En kort strækning nedstrøms for Fladså Bro er genslynget, men ellers er strækningen ned til Rettestrup kanaliseret og må delvis betragtes som gennemgangsvand. Ved Rettestrup og nedstrøms derfra er der igen en kortere strækning med fortrinlige gydeforhold. |  |
| Fladså (1-12) fortsat | Vandføringen kan være yderst ringe i den øvre del af vandløbet og periodisk kan det helt udtørre. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 20,3 km, gbr.:2,2 m, dybde: <5-25-80 cm. |  |
|  | Pga. Fladsåens udløb til Fladstrand og videre i Dybsø Fjord med mange fiskeredskaber, skarv m.m., som giver stor dødelighed på udvandrende smolt, foreslås der ikke mundingsudsætning i Fladså. Mundingsudsætningen er flyttet til andet vandsystem med direkte adgang til Smålandsfarvandet. |  |
| Fiskebæk (13) | Et lille vandløb med gode faldforhold og velegnede gyde- og opvækstbetingelser. Vandløbet kan delvis sommerudtørre, men på undersøgelsestidspunktet var der jævn til god vandstrøm. Bækken huser en selvreproducerende ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 2,9 km, br.: 1,2 m, dybde: 5-15 cm. |  |
| Tilløb fra området ved Løjed (14) | Grøft med stillestående vand. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2,6 km, br.: 1,2 m, dybde: 0-10 cm. |  |
| Snesere Å (15-16) | Grøft/afvandingskanal med stille-svagt strømmende vand og blød sandet bund. Der vil formentlig være ørred i kanalen, men ikke egnet til udsætning. Lgd.: ca. 5 km, br.: 1-3 m, dybde: 5-40 cm. |  |
| Tilløb ved Åside | Sommerudtørrende. Ikke besigtiget ved denne undersøgelse. |  |
| Møllebæk (17) | Delvis udtørret ved Askov Huse. På undersøgelsestidspunktet kom der kun vand fra et kloakrør ved Askovvej. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 3 km. |  |
| 06-26 |  |  |
| Vandløb gennem Nylandsmose | Afvandingskanal med pumpestation. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 1,5 km. |  |
| 06-27 |  |  |
| Kanal øst for Basnæs | Ikke besigtiget, men udtørret ved undersøgelsen i 1997. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 3,4 km. |  |
| 06-28 |  |  |
| Kyllebæk (1) | Afvandingskanal med svag vandstrøm. Uegnet til udsætning. Lgd.: ca. 3 km, br.: 5 m. |  |
| 06-28a |  |  |
| Køng Å | Grøft som afvander Lundby Mose. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 5 km, br.: 1,2 m. |  |
| 06-29 |  |  |
| Nørremose Grøft (1) | Afvandingskanal med pumpestation. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 5 km. |  |
| 06-30 |  |  |
| Fuglebæk (1) | Afvandingskanal med pumpestation. Vandløbet er forbundet med Køng Å og Nørremose Grøft. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 6 km. |  |
| 06-31 |  |  |
| Næs Å (1) | Afvandingskanal med pumpestation. Lgd.: ca. 11,5 km. |  |

#### III. Udsætningsmateriale

På baggrund af undersøgelsen skulle udsætningsbehovet i vandløb til Karrebæksminde Bugt kunne dækkes ved årlige udsætninger af:

Yngel	½-års	Mundingsudsætning

12.000	14.400	27.000

Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred

Udsætningsplanen omfatter et særskilt udsætningsskema, i hvilket der er anført udsætningsmængde og aldersgruppe for hvert udsætningssted. Udsætningsmaterialets fordeling på udsætningssteder skulle kunne ske alene ved benyttelse af skemaet samt kort. Udsætningsantallet må ikke overskrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsætningerne bliver foretaget inden for den fastlagte periode:

- Yngel og 1-års foretages i april

- ½-års foretages i september/oktober

- Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge 13-15

- Put & Take fisk foretages i juni-august

Yngel

Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig og have opbrugt blommesækken samt være forfodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under 10 cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vegetation. Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne strækning.

½-års

Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt på den angivne strækning.

Mundingsudsætning

Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 14 cm, ca. 30 gr.) nederst i vandsystemet. Denne udsætning foretages i marts-april (uge 13-15) måned og fastsættes ud fra en vurdering af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion. Disse fisk vil udvandre til havet og belaster derfor ikke vandløbet, hverken i henseende til føde eller revirer. Fiskene kan senere vende tilbage til vandsystemet som opgangshavørred.

Regler for udsætning af fisk

Det kan anbefales, at udsætningsplanen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsystemernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion, skal de veterinære problemer imidlertid afklares med Fødevarestyrelsen, Sektionen for akvakultur.

De ørreder som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på at der gælder særlige veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes ovenfor IPN-fri (Infektiøs Pancreas Necrose) dambrug.

De love, som man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er blandt andet: Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af transportmateriel og beklædning m.v. Endvidere er der bekendtgørelse nr. 486 som er "Bekendtgørelsen om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande".

I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi) også kaldet Egtvedsyge, skal foreningen være opmærksom på reglerne vedr. flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle ferskvandsdyr) mellem landsdelene. En række vandløb har fået status som VHS-fri zone, zone A. Den øvrige del af landet ligger i zone C, hvori VHS-sygdom kan forekomme. D.v.s. at der i zone A kun må udsættes fisk, som er opdrættet indenfor zone A. Der foreligger også den mulighed, at Fødevarestyrelsen kan oprette en stødpudezone/observationszone B, denne zone har tidligere været gældende, men er ikke aktuel på nuværende tidspunkt.

Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit.

Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for akvakultur,

Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, telf.: 79 43 22 00, telefax 79 43 23 41,

e-mail: vejle@fvst.dk.

Silkeborg, marts 2006

Knud Jørgensen

IV. Udsætningsskemaer

I udsætningsskemaet er udsætningsstederne for yngel angivet med et antal meter op- og nedstrøms fra tilkørselsstedet. D.v.s. at antallet af udsætningsfisk for den enkelte station skal fordeles over den angivne strækning.

| Distrikt og vandløbs nr. | Vandløbsnavn | St. nr. | Meter op- strøms | Udsætningslokalitet | Meter ned- strøms | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Yngel |  |  |  |  |  |  |
| 06-22 | Frømose Å | 38 | 0 | Nedstrøms St. Bøgeskovvej | 300 | 1300 |
| 06-22 | Vognsbæk | 50 | 0 | Fra grusvej helt bagerst i dækfabrikkens område, affaldsområde | 1000 | 1600 |
| 06-22 | Vognsbæk | 51 | 600 | Fra ejendommen Englerupvej 49, (se tekstafsnittet, side 12) | 300 | 2200 |
| 06-22 | Vognsbæk | 52 | 500 | Ved Ømarksvej | 0 | 900 |
| 06-22 | Brødebæk | 69 | 400 | Ved sydlige skovvej ved Hestehave | 300 | 3000 |
| 06-22 | Brødebæk | 70 | 300 | Ved Kløftevej, nordlige skovvej ved Hestehave | 500 | 3000 |
| I alt 12.000 |  |  |  |  |  |  |

| Distrikt og vandløbs nr. | Vandløbsnavn | St. nr. | Meter op- strøms | Udsætningslokalitet | Meter ned- strøms | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ½- års |  |  |  |  |  |  |
| 06-22 | Suså | 2a | 0 | Nedstrøms fra Ny Næstvedvej, ved P. plads | 1600 | 900 |
| 06-22 | Suså | 5 | 0 | Ved Villa Galinavej, Åbro | 300 | 1500 |
| 06-22 | Suså | 6 | 0 | Ved Stoksbjerg Bro | 200 | 1000 |
| 06-22 | Suså | 19 |  | Ved Holløse Mølle |  | 5000 |
| 06-22 | Frømose Å | 37 | 400 | Ved Vrange Huse | 1000 | 1000 |
| 06-22 | Torpe Kanal | 79 | 0 | Ved Tingbro | 1000 | 1800 |
| 06-22 | Torpe Kanal | 81 | 600 | Ved Holmager | 600 | 1600 |
| 06-22 | Torpe Kanal | 82 | 600 | Ved Nødholmvej | 600 | 1600 |
| I alt 14.400 |  |  |  |  |  |  |

| Distrikts og vandløbs nr. | Vandløbsnavn | St. nr. | Udsætningslokalitet | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Mundingsudsætning |  |  |  |  |
| 06-19 | Bjørnebæk | 2 | Ved Bjørnebæk Bro | 10.000 |
| 06-21 | Saltø Å | 7 | Nedstrøms fra Saltø Huse, Saltøvej | 8.000 |
| 06-22 | Suså | 20 | Ved Gangesbro | 9.000 |
| I alt 27.000 |  |  |  |  |